激光耦合仿真系统及智能优化平台研究报告

摘要

光纤耦合效率不仅取决于光束是否到达光纤端面，还取决于入射复光场与光纤目标模式在尺寸、位置、传播角度、波前曲率和相位分布等方面的匹配程度。针对复杂光学实验装调过程难开展、参数探索效率低、传统专业软件学习门槛高以及优化结果缺乏物理解释等问题，本研究设计并实现了激光耦合仿真系统及智能优化平台。

平台以 Gaussian 光束和 ABCD 矩阵为解析基础，结合顺序几何光线追迹、公共出瞳面复场重建和角谱/Fresnel 数值传播，获得光纤端面的入射复场；同时构造 Gaussian、LP01、HE11 等目标模场，通过归一化复场重叠积分计算模式耦合效率，并将模式耦合效率与系统总效率分开表征。在此基础上，针对固定镜组结构和可变镜组结构分别采用随机森林/XGBoost 与 BiLSTM 建立代理模型，结合贝叶斯优化、差分进化、Powell 局部精调、硬约束筛选和正式物理仿真复核，形成从候选筛选到结果裁决的研究链路。进一步利用 SHAP 将参数贡献映射到尺寸失配、横向偏移、轴向离焦、角度倾斜和曲率失配等物理因素，使智能分析结果能够回到可解释的光学机理。

本研究形成了从可视化建模、正式仿真、参数研究、智能优化到结果解释和任务追溯的统一平台框架，可为多透镜—单模光纤耦合系统的方案设计、参数分析和实验前虚拟装调提供辅助。

关键词：激光耦合；复光场；模式重叠；ABCD 矩阵；机器学习；SHAP；智能优化

Abstract

Fiber-coupling efficiency depends on the matching between the incident complex field and the target fiber mode in size, position, propagation angle, wavefront curvature, and phase. To address the high cost of parameter exploration, the learning threshold of conventional optical software, and the limited interpretability of optimization results, this work develops a laser-coupling simulation system and intelligent optimization platform.

The platform combines Gaussian-beam theory and ABCD matrices with sequential ray tracing, common-exit-plane complex-field reconstruction, and angular-spectrum or Fresnel propagation. Gaussian, LP01, and HE11 target modes are supported, and coupling efficiency is evaluated using normalized complex-field overlap. Random Forest/XGBoost models handle fixed optical structures, while BiLSTM represents variable optical-element sequences. Bayesian optimization, differential evolution, Powell refinement, hard constraints, formal resimulation, and SHAP-based physical diagnosis form a traceable workflow for candidate screening and parameter interpretation.

The platform connects visual modeling, formal simulation, parameter studies, intelligent optimization, physical diagnosis, and task traceability. It supports the design and analysis of multi-lens single-mode-fiber coupling systems and pre-experimental virtual alignment.

Keywords: laser coupling; complex field; mode overlap; ABCD matrix; machine learning; SHAP; intelligent optimization

目录

摘要	I

Abstract	II

1引言	1

1.1选题意义	1

1.2目标定位	1

2物理模型与理论研究	4

2.1激光耦合光路研究	4

2.2 Gaussian光源	4

2.3近轴光束理论	5

2.4 ABCD矩阵与近轴光束传输	6

2.5出瞳面复场重建	6

2.6耦合效率计算	7

2.7仿真算法	7

2.7.1入射光数值衍射传播	7

2.7.2光纤模场构造	8

2.8 四透镜系统研究	9

2.8.1光路研究	9

2.8.2物理解释	9

3机器学习与寻优算法	11

3.1整体设计理念	11

3.2 BiLSTM	12

3.2.1 BiLSTM原理	12

3.2.2 光学结构序列表示	13

3.3 随机森林与XGBoost	13

3.3.1随机森林与XGBoost原理	13

3.3.2 物理融合	16

3.4寻优算法	17

3.4.1贝叶斯优化和差分进化算法原理	17

3.4.2 Powell优化算法	19

3.5 SHAP	20

3.5.1 SHAP原理	20

4仿真平台开发	21

5平台功能介绍	29

6 实验验证	29

6.1 实验一：CCD 拍摄单透镜光斑与 RMS 半径计算	37

6.1.1 实验目的	37

6.1.2 实验原理	37

6.1.3 实验器材与步骤	37

6.1.4 实验结果与仿真对比	37

6.2 实验二：光纤纵向失配下的耦合效率	39

6.2.1 实验目的	39

6.2.2 实验原理	39

6.2.3 实验器材与步骤	39

6.2.4 实验结果	39

6.3 实验三：光斑分析仪测量光斑	41

6.3.1 实验目的	41

6.3.2 实验过程与结果	41

6.4 实验误差分析	43

7总结及展望	45

7.1 仿真平台的优势	45

7.2 局限性及改进	错误！未定义书签。

7.3 展望	45

8团队成员贡献	46

9参考文献	47

附录	48

附录A材料数据来源	48

附录B AI使用声明	48

1引言

1.1选题意义

2025年中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要》明确提出“加快建设高质量教育体系”，如图1-1所示。同年，五部门联合推进“虚拟仿真实验教学2.0”，重点解决实验教学中高成本、难实施、难再现的痛点，如图1-2所示。虚拟仿真实验教学的价值，不只是把真实实验搬到屏幕上，更重要的是利用数字化、可视化和可重复的方式，让学生能够观察实验过程、理解物理机理并反复探索不同方案。

图1-1教育强国建设规划纲要

图1-2虚拟仿真实验教学2.0

复杂光学实验正是上述问题的典型场景。激光耦合过程涉及精密的光路对准、透镜组传播和光纤模式匹配，微小的位移或倾角变化都可能引起明显的结果变化。传统教学中，光路搭建和调节往往依赖实验经验，器材数量和实验课时又限制了学生对多组参数的系统探索。具体到本项目，激光耦合仿真就是虚拟仿真实验教学中一个具有代表性的研究对象。

为了进一步了解学生在此类实验中的实际困难，本项目开展了相关调研。调研和教学实践反映出，做过光学实验的学生普遍有类似体验：调光路在很大程度上依靠手感，调出的结果未必最优，过程费时费力。学生希望借助仿真辅助理解，但传统专业软件学习成本较高，本科生难以在有限课时内完成从建模、计算到分析的完整学习过程。

更重要的是，现有仿真结果往往呈现为一个“黑箱”：学生能够看到耦合效率的数值，却不知道应该调节哪个参数，也不清楚参数变化为什么会引起效率变化。为解决这些痛点，本项目搭建了一个过程可视、操作简便、结果可解释的激光耦合仿真平台，使使用者能够观察光束传播过程、理解耦合效率变化原因，并在此基础上开展后续的参数规律研究。

1.2目标定位

本项目的总体目标是建立物理模型、数值仿真和智能分析之间的协同关系，形成一个过程可视、操作简便、结果可解释的激光耦合仿真研究平台。平台不是用机器学习替代光学计算，而是先由物理模型产生可信的光学状态和耦合结果，再利用机器学习从大量结果中提取规律、筛选参数并辅助解释。

具体而言，平台首先采用 Gaussian 光束和 ABCD/q 矩阵快速描述光束经过透镜组后的传播状态；随后通过顺序几何光线追迹、公共出射面复场重建、数值衍射传播和模式重叠积分，获得光纤端面的入射复场及耦合效率。在此基础上，将透镜曲率半径和厚度作为重点研究变量，分析其变化如何影响输出光斑、波前曲率、焦面位置和模式匹配程度，建立结构参数与耦合效率之间的关系。

机器学习的作用是对大量正式仿真数据进行规律总结和参数重要性分析，筛选理论上较优的参数组合；SHAP 和光学公式则用于解释模型判断对应的物理原因。最终形成“物理建模—正式仿真—参数研究—代理分析—参数筛选—物理解释”的研究链路，为激光耦合系统的学术研究和参数设计提供依据。

平台以 780 nm 四透镜单模光纤耦合案例作为示例任务，并保留多波长光源、多种透镜面型和不同目标模场的扩展接口。当前研究重点聚焦于曲率半径和厚度，其他参数作为系统背景变量或后续扩展方向。

2物理模型与理论研究

2.1激光耦合光路研究

本研究以自由空间激光耦合单模光纤为对象，典型系统由激光光源、准直或整形透镜组、聚焦透镜和接收端光纤组成。标杆案例采用 780 nm 激光，经四片透镜完成光束整形和聚焦，最终在光纤端面形成与目标基模尽可能匹配的复光场。

在建模时，光源参数包括波长、束腰半径、束腰位置、M² 因子和功率分布；透镜参数包括面型、曲率半径、中心厚度、材料折射率、有效孔径和元件间距；光纤参数包括模场直径、数值孔径、端面位置以及横向偏移和角度倾斜。上述参数被统一纳入工程快照，保证几何视图、物理计算和分析结果使用同一套数据。

光路研究的核心不是只判断光线能否到达光纤，而是追踪光束在传播过程中的尺寸、方向、光程和相位变化，并将这些变化最终归结为模场尺寸失配、位置失配、角度失配、离焦失配和曲率失配。

2.2 Gaussian光源

在均匀介质中，单色标量电场满足亥姆霍兹方程 ∇²E+k²E=0。令光束主要沿 z 轴传播，并将电场表示为 E(x,y,z)=ψ(x,y,z)exp(ikz)，在包络变化相对缓慢的条件下可得到傍轴波动方程。Gaussian 光束是该方程的重要解析解，能够描述有限束腰、有限发散角和随传播变化的波前曲率。

对于圆对称 Gaussian 光束，横截面复场可写为 E(r,z)=E0 w0/w(z) · exp[-r²/w²(z)] · exp{i[kz+kr²/(2R(z))−ζ(z)]}。其中 w(z) 为光斑半径，R(z) 为波前曲率半径，ζ(z) 为 Gouy 相位。光斑半径和曲率由束腰 w0、瑞利长度 zR=πw0²/λ 共同决定。如图2-1所示。

图2-1 Gaussian光源传播示意图

实际半导体激光器常具有椭圆光束和不同方向的 M² 因子，因此平台允许分别设置 X、Y 两个方向的束腰、束腰位置和质量因子，并将理想 Gaussian 描述作为初始光源模型，后续通过复场传播和光线追迹补充有限孔径、折射和衍射等影响。

2.3近轴光束理论

近轴理论用光线高度 y 和相对于光轴的倾角 θ 描述一阶光学状态，如图n所示。写成列向量 r=[y,θ]ᵀ。任意一阶光学系统都可通过 2×2 矩阵把输入状态映射为输出状态：r₂=M r₁，其中 M=[[A,B],[C,D]]。A、B、C、D 分别表示输入高度和输入角度对输出光线状态的线性影响。

自由传播距离 d 的矩阵为 Mprop=[[1,d],[0,1]]；薄透镜焦距为 f 时的矩阵为 Mlens=[[1,0],[-1/f,1]]。对于多个光学元件，按光传播顺序将各段传播矩阵和元件矩阵相乘，即可快速得到系统的一阶传输关系。

ABCD 方法适合实时预览和参数初筛，可迅速给出束腰位置、输出光斑和发散趋势。但它基于近轴和理想元件假设，不能独立表示复杂面型、孔径截光和完整相位分布，因此正式结果还需要由顺序光线追迹和波动传播进一步计算。

图2-2近轴理论示意图

2.4 ABCD矩阵与近轴光束传输

Gaussian 光束可以用复光束参数 q 表示，通常写为 1/q=1/R−iλ/(πw²)。在 ABCD 系统中，q 参数按照 q₂=(Aq₁+B)/(Cq₁+D) 变换。由 q 参数的实部和虚部可以恢复波前曲率 R 与光斑半径 w，因此矩阵传播不仅能追踪离散光线，也能快速估计连续光束状态。

在四透镜系统中，总矩阵由自由传播段、透镜面和介质界面矩阵按顺序级联。透镜曲率半径、中心厚度和空气间隔改变后，矩阵中的等效光焦度和传播距离同时改变，从而影响输出 q 参数。由此可以解释为什么厚度和镜间距并非简单的“位移参数”，而会通过焦面和曲率共同影响耦合效率。

平台将 ABCD/q 结果作为正式仿真的物理基线：一方面用于实时显示和参数合理性检查，另一方面将光斑半径、束腰位置、曲率半径和失配比例提取为机器学习的物理特征。代理模型学习的是高精度结果相对于解析基线的差异，而不是从零学习全部光学规律。

对于柱面镜或 X/Y 方向不对称光束，平台可将两个正交方向分别建立 ABCD 链路，用 fx、fy 或对应曲率参数描述不同方向的聚焦能力，从而兼容椭圆光束和柱面光学元件的扩展研究。

2.5出瞳面复场重建

几何光线追迹只能得到有限数量的离散光线，无法直接作为模式重叠积分所需的连续复场。为实现几何光学到波动光学的衔接，平台在光路末端设置统一的公共出射面，将所有有效光线投影到同一平面，并记录其位置、方向、光程、振幅权重和偏振状态。

光程差决定相位分布。设第 i 条光线的光程为 Lᵢ，波数为 k，则相对相位可写为 φᵢ=k(Lᵢ−Lref)。振幅权重由入射 Gaussian 功率分布、介面透射系数、孔径截取和局部方向因子共同决定。这样构造的离散复场同时包含强度信息和相位信息。

随后将离散光线按照规则 Cartesian 网格进行沉积或插值，得到 Eₚ(x,y)=Aₚ(x,y)exp[iφₚ(x,y)]。程序同时记录有效光线比、边缘功率比和能量闭合误差，用于判断光瞳采样和网格参数是否足以支撑后续传播。

公共出射面是平台算法链中的关键接口：前端显示的几何光路来自光线追迹，后端的复场传播和模式重叠来自该平面的复场。两者共享同一工程快照，避免出现“图形位置正确但计算数据不一致”的问题。

2.6耦合效率计算

设光纤端面的入射复场为 Eₛ(x,y)，光纤目标模式为 E_f(x,y)，则标量模式耦合效率由归一化复场重叠积分给出：ηmode=|∫∫EₛE_f* dA|²/[∫∫|Eₛ|²dA · ∫∫|E_f|²dA]。该表达式同时比较振幅和相位，因而能够识别“光斑强度相似但波前不匹配”的情况。

模式耦合效率用于描述端面复场与目标模式之间的匹配程度；系统总效率还需计入透镜组透过率、光纤端面反射、传播损耗和有效通光比例，可表示为 ηtotal=ηtransmission·ηmode·ηfacet·ηpropagation。报告中将二者分开显示，以避免把器件损耗误判为模场失配损耗。

离散计算时，在相同二维网格上进行复数乘积、共轭和求和，并乘以网格面积 ΔxΔy。程序对入射场和目标模式分别归一化，检查网格尺寸、窗口范围和边缘功率，确保效率结果不因截断或欠采样产生明显偏差。

对于需要考虑偏振和纵向电场分量的情形，将标量场扩展为矢量电场，使用矢量内积进行重叠计算。当前以标量和工程矢量模式为主要研究路径，同时保留有限差分本征模接口。

2.7仿真算法

2.7.1入射光数值衍射传播

入射光在公共出射面构造复场后，需要传播到光纤端面。角谱法将复场分解到空间频率域，在频域乘以传播传递函数 H(fx,fy)=exp[i k z √(1−(λfx)²−(λfy)²)]，再通过逆 Fourier 变换得到传播后的复场。该方法能够保留相位信息，适合一般自由空间传播。

对于频谱采样可能混叠的情况，平台采用带限角谱法限制有效空间频率；对于近轴、小角度和低 NA 情况，则可采用 Fresnel 传播进行快速估算。不同传播方法的适用范围、限制和平台定位见表 2-1。

传播过程同时进行采样诊断，包括边缘功率比、能量闭合误差和网格收敛检查。只有当传播窗口能够覆盖主要能量、采样间隔满足空间频率要求且相邻网格结果趋于稳定时，才将其作为正式定量结果。

表2-1

| 方法 | 适用情况 | 主要限制 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角谱法 | 一般自由空间传播、非严格近轴情况 | 受网格、窗口和传播 距离影响，可能混叠 | 主要传播方法 |
| 带限角谱法 | 普通角谱法存在频 谱欠采样时 | 会限制部分空间频率，截止范围需合理设置 | 抑制数值混叠 |
| Fresnel法 | 近轴、小角度、低NA传播 | 不适合大角度和明显 非近轴情况 | 快速估算 |

2.7.2光纤模场构造

当只掌握光纤模场直径而缺少完整折射率分布时，平台采用归一化 Gaussian 模式作为快速目标模式。设模场半径 wf=MFD/2，则 Ef(x,y)=Cf exp[−(x²+y²)/wf²]，其中 Cf 由功率归一化条件确定。对于椭圆模场，可分别使用 wfx 和 wfy 描述两个方向。

对于弱导、圆形阶跃型光纤，可依据归一化频率 V=2πa NA/λ 构造 LP01 标量模式；对于需要考虑偏振和纵向场的研究，可使用工程 HE11 矢量模式。平台根据数据完整程度和研究目标选择不同模式，避免在缺少材料信息时人为引入过多不可确定参数。

目标模式必须与入射复场使用相同坐标原点、采样间隔、窗口范围和传播方向。平台在模式重叠前执行网格对齐和归一化，并将模式中心、偏移、倾角和模场半径作为可追溯参数保存。三类模式的适用条件与平台定位见表 2-2。

表2-2

| 模型或方法 | 适用条件 | 平台定位 |
| --- | --- | --- |
| Gaussian近似 | 基模接近高斯分布的弱导单模光纤 | 快速估算 |
| LP01标量模式 | 弱导、圆形阶跃型光纤 | 工程计算 |
| HE11矢量模式 | 圆形光纤，需要考虑偏振和纵向场 | 矢量分析 |

2.8 四透镜系统研究

2.8.1光路研究

图2-3四透镜系统

如图2-3所示，四透镜系统是本研究的主要示例结构。光束依次通过四片透镜，前级透镜负责准直和整形，后级透镜负责将光束二次准直并聚焦到单模光纤端面。系统中的透镜曲率、厚度和空气间隔共同决定等效焦度、光斑尺寸、焦面位置和波前曲率，进而影响耦合效率。

在仿真建模中，光源、透镜组和光纤被组织为有序光学元件序列。每个元件具有稳定的序列名、位置、姿态和面型参数；光线追迹、复场重建和结果分析均从同一序列读取数据。系统建立后先进行光轴、元件顺序和有效孔径检查，再进入正式计算。

研究重点不局限于某一组最优参数，而是观察结构参数变化如何通过 q 参数、端面复场和目标模式重叠影响最终效率。这样可以为后续参数扫描、代理建模和 SHAP 解释提供连续、可复现的输入输出关系。

2.8.2物理解释

当透镜厚度或曲率半径变化时，系统等效光焦度和传播矩阵发生改变，输出束腰位置与波前曲率随之移动。如果光纤端面未同步调整，入射场会出现轴向离焦或曲率失配，即使光斑中心仍位于光纤轴线上，耦合效率也可能下降。

当镜间距发生变化时，光束在不同透镜上的入射高度和角度改变，后续透镜接收到的光束状态不再相同。因此空气间隔既可能改变光斑尺寸，也可能改变焦面和相位分布，导致效率曲线呈现非线性甚至局部极值。

四透镜系统中的参数影响具有耦合性，不能仅用单个透镜焦距变化解释。平台采用“解析基线—复场仿真—参数扫描—SHAP 贡献—物理失配分类”的方式，将机器学习识别出的敏感参数重新对应到尺寸、位置、角度、离焦和曲率等可理解的光学因素。

3机器学习与寻优算法

3.1整体设计理念

在激光耦合系统优化过程中，透镜曲率半径、厚度、空气间隔等多个参数会共同影响光斑尺寸、焦面位置以及模式匹配程度，使得参数与耦合效率之间呈现复杂的非线性关系。传统物理仿真方法虽然能够获得高精度结果，但在大规模参数搜索过程中计算成本较高。因此，本项目引入机器学习代理模型，建立光学参数与系统性能之间的快速映射关系。

激光耦合系统优化面临三重困境：参数维度高、单次精确仿真耗时长、结果须具备物理可解释性和工程可制造性。纯穷举仿真不可承受，纯黑箱机器学习缺少物理保证。本方案以分工协作为核心，利用 ABCD/q 物理层提供可解释特征与解析基线；树模型与 BiLSTM 分别处理固定结构与可变结构，完成规律总结与快速预测；贝叶斯优 化与差分进化在廉价代理上做全局搜索，Powell 在昂贵正式仿真上局部精调；准直、机械、孔径硬约束剔除不可制造方案；独立复核最终裁决结果可信度。采用混合寻优，收敛速度快，节省仿真预算。混合寻优与随机搜索收敛对比结果如图3-1所示。

图3-1混合寻优与随机搜索收敛对比结果图

平台寻优整体架构如图3-2所示

图3-2 平台整体寻优架构

3.2 BiLSTM

3.2.1 BiLSTM原理

核心思想为用双向序列处理机制实现上下文信息的特征提取。传统单向循环神经网络（如 LSTM）在计算机芯片上运行，通过单一的时序递推运算处理序列信号，只能捕获当前时间步之前的历史信息。BiLSTM 在时间维度上，利用两个独立的 LSTM 网络分别按正序和逆序对同一序列进行物理编码，从而处理序列的双侧上下文信号。序列本身既是输入数据，也是被双向编码的计算对象，整个特征提取过程在正向与反向的递推运算中完成，如图3-3所示。

图 3-3 BiLSTM 按正序和逆序进行编码

3.2.2 光学结构序列表示

传统神经网络通常将输入数据视为相互独立的特征，难以描述具有顺序关系的数据。而在光学系统设计过程中，球面镜、非球面镜、光阑等光学元件的类型及排列顺序会直接影响光束传播过程，不同元件组合形成的结构序列对应不同的系统性能。因此，本项目将光学系统表示为由多个光学元件组成的有序序列，利用 BiLSTM 网络学习“光学结构序列—系统性能”之间的映射关系，实现候选结构的快速筛选。

3.3 随机森林与XGBoost

3.3.1随机森林与XGBoost原理

随机森林核心思想为用集成学习机制实现决策树的群体决策。传统单棵决策树在计算机内存中运行，通过单一的递归划分特征空间来处理结构化数据，容易陷入过拟合。随机森林（Random Forest）在特征空间中，利用Bootstrap重采样和随机特征子空间来构建多棵独立的决策树。数据集与特征子集本身就是计算介质，整个模型训练过程在并行构建多棵树的迭代中完成。

随机森林（Random Forest，RF）是一种基于集成学习思想的机器学习模型，其核心思想是通过构建多个相互独立的决策树，并对多个模型的预测结果进行融合，提高模型的稳定性和泛化能力。

在本项目中，随机森林以光学结构参数作为输入：

其中包括透镜曲率半径、厚度以及镜间距离等参数，以物理仿真得到的耦合效率：作为预测目标。

模型通过 Bootstrap 重采样生成多个训练子集，并分别训练多棵决策树。对于新的参数组合，各决策树分别给出预测结果，最终通过平均方式获得系统耦合效率：

由于不同决策树之间具有一定差异，随机森林能够降低单个模型预测结果的随机波动，提高预测稳定性。因此，随机森林主要用于建立光学参数与耦合效率之间的基础代理模型，为后续优化提供快速预测能力。如图3-4所示。

图3-4 随机森林原理图

XGBoost核心思想为用串行加法模型与二阶梯度优化实现偏差的持续降低。随机森林在计算机内存中运行，通过并行构建多棵独立决策树并投票来降低方差。XGBoost 在函数空间中，利用前向分步算法串行拟合残差，并引入二阶泰勒展开与正则化项来处理损失函数。目标函数的梯度信息与树的叶子权重本身就是计算介质，整个模型优化过程在贪心算法寻找最佳分裂点的迭代中完成。

XGBoost（Extreme Gradient Boosting）是一种基于梯度提升思想的集成学习模型。与随机森林通过并行构建多个独立决策树不同，XGBoost采用串行训练方式，使后续生成的决策树不断学习前一阶段模型产生的预测误差，从而逐步提高模型精度。

其基本过程可以表示为：

其中每个：表示一棵决策树。

在每一次迭代过程中，新的决策树主要用于拟合当前模型的残差：

通过不断修正误差，使模型预测结果逐渐接近真实值。

同时，XGBoost引入二阶梯度优化和正则化约束：

利用损失函数的一阶梯度和二阶梯度信息，提高模型对复杂非线性关系的拟合能力，并通过控制模型复杂度降低过拟合风险，相比随机森林具有更高的拟合精度和更强的泛化能力。随机森林与XGBoost的泛化能力比较图如图3-5所示

图3-5 随机森林与XGBoost泛化能力比较

3.3.2 物理融合

为提高机器学习模型在复杂光学系统中的预测可靠性，本研究并非完全依赖数据驱动方法，而是将光学物理模型融入机器学习流程。其中，随机森林利用物理仿真产生的样本数据建立参数与耦合效率之间的非线性映射关系，作为基础代理模型；进一步地，XGBoost通过学习高精度仿真结果与解析物理模型之间的残差关系，实现对传统物理模型误差的补偿，提高模型对复杂光学系统性能的预测能力。如图3-6所示。

图3-6传统机器学习与物理残差学习对比

为了提高机器学习模型在光学系统中的可靠性，本项目并非完全依赖数据驱动方法，而是将光学物理模型融入机器学习过程。

随机森林利用：

物理仿真数据→机器学习模型

学习光学参数与耦合效率之间的映射关系，建立基础预测模型。

进一步地，XGBoost采用物理残差学习方法：

首先利用理论光学模型计算：

再计算高精度仿真结果与理论结果之间的差异：

随后利用 XGBoost 学习：

最终得到：

通过这种方式，物理模型提供基础规律，机器学习负责补偿复杂因素造成的误差，提高预测精度。

3.4寻优算法

3.4.1贝叶斯优化和差分进化算法原理

贝叶斯优化（Bayesian Optimization，BO）是一种基于概率模型的智能优化算法，其核心思想是利用已有计算结果建立目标函数的代理模型，并根据预测结果和不确定性选择下一次最值得计算的参数位置。

相比传统遍历搜索方法，贝叶斯优化能够在较少目标函数评价次数下寻找较优解，因此适用于计算成本较高的光学仿真问题。

设光学参数：

目标函数：

其中：表示真实光学仿真得到的耦合效率。

由于真实函数计算成本较高，贝叶斯优化首先建立代理模型：

代理模型通常表示为：

其中：

- ：预测性能；

- ：预测不确定性。

随后通过采集函数选择下一组计算参数：

其中：

综合考虑预测性能和不确定性。

差分进化（Differential Evolution，DE）是一种基于群体进化思想的全局优化算法。

其核心思想是：

通过维护一组候选参数，通过变异、交叉和选择操作，使种群逐渐向高性能区域演化。

（2）种群表示

初始化：

其中：

- N：种群规模；

- Xi：第 i个候选光学参数组合。

例如：表示一种透镜结构方案。

（3）变异操作

差分进化利用不同个体之间的差异产生新的搜索方向：

Vi=Xa+FXb−Xc

其中：

- F：缩放因子；

- Xa,Xb,Xc：随机选择的不同个体。

（4）选择操作

比较新方案和旧方案的目标函数：

fUi<fXi

则保留新方案：

Xi=Ui

经过多轮迭代：

X0→X1→...→X∗

最终获得较优参数组合。

差分进化主要用于：

高维、多峰光学参数空间搜索

例如：

同时优化：

R1R2R3R4t1t2t3d1d2d3

由于光学系统可能存在多个局部最优点，差分进化能够通过种群搜索避免陷入单一区域。

3.4.2 Powell优化算法

Powell 算法是一种不依赖梯度的一维方向搜索方法，适合目标函数由正式光学仿真给出、局部响应非线性且难以获得解析梯度的场景。算法从一组共轭搜索方向出发，沿每个方向进行一维搜索，并根据目标函数下降效果更新方向。

在本项目中，贝叶斯优化和差分进化负责在代理模型上寻找全局候选区域，Powell 则只对少量候选方案调用正式仿真进行局部精调。每次评价前先执行准直条件、机械间距、透镜有效孔径、光纤位置和参数边界检查；不满足硬约束的方案直接剔除，不用惩罚项掩盖不可制造性。

Powell 输出的候选结果必须回到正式物理计算链复核，复核内容包括光线追迹状态、复场传播质量、模式耦合效率、系统总效率以及能量闭合指标。只有在物理计算收敛且约束满足时，候选结果才进入结果库，形成“代理筛选—正式精调—独立复核”的闭环。

3.5 SHAP

3.5.1 SHAP原理

SHAP（SHapley Additive exPlanations）将一个模型的预测结果分解为基准输出与各输入特征贡献之和，可写为。表示第  个参数在当前样本上的边际贡献，正值代表提高预测效率或降低损耗，负值代表相反作用。

与直接读取树模型特征重要性相比，SHAP 同时提供全局和局部解释。全局分析可以统计一批样本中曲率、厚度等参数的平均影响；局部分析可以说明某一个候选方案为什么得到当前预测值，以及某个参数改变后结果向哪个方向变化。输出结果如图3-7所示。

SHAP 结果本身描述的是模型输出贡献，不等同于因果证明。因此，平台将 SHAP 作为参数定位和研究假设生成工具，结合物理公式，帮助用户分析高贡献度因素所反映的物理规律。

图3-7 SHAP全局贡献重要性排名

4仿真平台开发

4.1 设计目标与总体思路

本平台面向激光—透镜组—单模光纤耦合链路，构建集教学演示、参数研究与智能优化于一体的仿真平台。其设计重点不在于计算某一组耦合效率，而在于回答三个问题：哪些可调参数会改变入射光场的尺寸、位置、相位和波前；这些变化如何影响端面复场与光纤模式的匹配程度；不同参数对耦合效率的影响规律与调整方向为何。平台据此建立了“教学理解—正式仿真—参数研究—智能优化—结果解释”的闭环工作流程，平台设计流程及模块关系如图4-1所示。

平台的设计遵循以下原则：一是以复场重叠为核心判据，同时处理振幅与相位信息，而不只比较几何光斑是否重合，因此能够区分“光斑尺寸接近但相位曲率或波前倾斜不匹配”的情形；二是教学近似与正式计算分层使用，教学模块中的结果只用于建立直观认识与趋势检查，最终结论以仿真模块的正式复场计算结果为准。

三是保留真实的物理联动而不人为锁定变量，例如轴向移动光纤会同时改变端面束径与波前曲率，调节扩束镜会同时改变束径与发散角；平台保留这些联动，以避免得到脱离装调实际的“理想单变量”结论。四是以可复现研究为目标，工程快照、任务状态、数据集与计算结果在模块之间共享，任一环节的结论都能回溯到其对应的参数与计算任务。

图4-1 仿真平台设计流程及模块关系

4.2 软件总体架构与数据流设计

4.2.1 模块分层与数据流

为构建更完善的用户界面和增强系统扩展性，我们在物理核心之上搭建分层架构： request_compiler.py 编译仿真场景、engine.py 按任务图调度流水线、hybrid_search.py 实现代理模型辅助的混合优化，前端基于PySide6 开发交互式界面，实现光学系统编辑、参数扫描、智能分析与任务管理。开发过程中采用模块化设计思想，确保各模块既独立又可协同；系统完成后进行了试用并对不足进行修复完善。平台总体结构如图4-2所示。

图4-2 平台总体结构与模块分层

4.2.2 平台总体架构

平台采用前端交互、后端服务、物理仿真、智能分析和教学建模协同的分层架构。前端负责工程编辑、任务提交和结果可视化；后端负责任务队列、状态管理和结果持久化；物理仿真层完成光线追迹、复场传播和模式重叠；智能分析层提供数据集、代理模型、优化和 SHAP；教学建模层提供器材拖拽、场景演示和同步到正式仿真的入口。

图4-3 平台总体架构

4.2.3 共享状态与可追溯机制

平台的工程快照、任务状态、数据集、活动模型和计算结果以共享对象的形式在模块之间传递。教学模块保存的场景可以写入当前工程；仿真模块产出的正式结果与工程快照绑定，记录其参数版本与计算精度；模型模块生成的数据集登记采样方式与样本清单；优化模块的候选方案写回工程后，由平台自动发起一次正式仿真复核。任一环节产生的参数、结果和状态都可回溯到对应的计算任务，便于重复计算和实验前检查。

4.3 计算实现与程序开发

4.3.1 程序开发流程

程序开发流程基于仿真设计、Visual Studio Code 代码编写、通过Python 编写FastAPI 后端、PySide6 前端及仿真引擎，通过Zemax 进行验证仿真，通过GitHub 仓库来协作代码管理。程序开发流程如图4-4所示。

图4-4 程序开发流程与验证环节

4.3.2 核心计算脚本

本系统针对激光—透镜组—单模光纤耦合的失配问题，建立了一系列近轴光学与波动光学传播模型。研究初期，我们基于Python 平台开发了包括paraxial.py（高斯光束传输）、snell.py（光线追迹）、hybrid_pipeline.py（波动场传播）等核心文件，完整描述了光束在透镜组中经折射、衍射到达光纤端面的全过程，涵盖束腰演化、波前曲率、模场失配等关键因素。采用复场重叠积分实现高精度耦合效率求解，完成初步参数敏感性分析和结果可视化，通过改变单一变量对束腰半径、透镜曲率、空气间隔、光纤轴向位置等主要因素进行仿真分析及图像展示。部分核心计算脚本如图4-5所示。

图4-5 核心计算脚本及其对应功能

4.3.3 器材建模

器材建模以真实器材的外形尺寸、光学口径和连接关系为依据。使用 Blender 完成激光器、透镜、光纤、探测器及辅助结构的几何建模，统一材质、颜色和坐标方向后装配为教学场景，再导出平台可加载的资源。建模资源与工程参数分离管理，既保证界面中的器材具有直观外观，也保证正式仿真仍从参数快照读取曲率、厚度、材料、位置和姿态。

图4-6 Blender 器材建模流程

4.4 UI 界面设计

UI 采用首页工作流加模块化工作台的组织方式。首页以教学、仿真、模型、优化和解释五个功能区呈现研究路径；进入模块后，使用者可以在同一工作区完成参数编辑、任务提交、结果切换和方案回写，减少跨页面操作造成的状态丢失。

4.4.1 UI 界面设计

界面设计强调功能分区清晰、状态反馈明确和结果优先。教学界面提供器材库、画布、视角和计算入口；仿真界面按光路、光斑、耦合和波前组织结果；模型、优化和解释界面分别突出训练指标、候选方案和特征贡献。所有正式任务均显示运行状态和完成标记，避免用户误读空白图或加载中的中间状态。

图4-7 平台 UI 界面设计

4.4.2 迭代历史

界面迭代从原型验证开始，逐步加入工程快照、任务状态、正式结果、智能分析和交付封装。每次迭代都围绕“能否完成任务、能否解释结果、能否复现计算”进行验收，并通过统一的工程对象和结果文档保持模块之间的一致性。

图4-8 UI 界面迭代历史

4.5 程序封装与部署

图4-9为将仿真系统封装成可独立运行的“.exe” 安装程序的过程。本系统由PySide6 图形界面与FastAPI 后端服务组成，首先确保前后端程序在Python 开发环境中联调运行无误。考虑到目标用户无需安装Python 环境，将后端服务以内嵌方式集成：打包入口 launcher.py 在程序启动时自动创建后端线程，通过轮询健康检查接口确认后端就绪后再加载图形界面，实现单进程内前后端一体化运行。随后，使用PyInstaller 库对打包入口文件launcher.py 进行配置，采用单目录（onedir）模式将Python 解释器及其全部依赖库（包括PySide6、Torch、FastAPI 等第三方库）一并封装进执行文件，并在配置文件中通过collect_all 与hiddenimports 参数补齐隐藏依赖、以datas 参数纳入前端资源文件与光学材料数据库。打包参数在OpticalSystem.spec 配置文件中集中声明，同时针对特定运行库冲突（如ICU 库版本遮蔽问题）在配置阶段进行过滤处理，确保封装后的程序在不同机器上均可正常加载。完成后，执行打包过程生成“.exe” 文件。

图4-9 软件封装流程：从开发环境到可执行程序

图4-10 打包输出文件及其用途

执行打包完成后生成的输出文件主要包括三部分，如图4-10所示，其中dist 文件夹包含最终分发的应用程序文件，它是以OpticalSystem.exe 为入口的完整应用程序目录，启动器与全部依赖库均位于其中，直接拷贝该目录即可实现绿色便携运行。build 文件夹包含打包过程中生成的临时文件和中间构建结果，用于调试和分析打包过程。 OpticalSystem.spec 是PyInstaller 的配置文件，记录了本次打包的所有参数设置，可用于重复构建与版本迭代。

图4-11 独立安装程序界面

在此基础上，为进一步提升分发体验，采用Inno Setup 工具对dist 目录进行二次封装，生成独立的安装程序OpticalSystem_Setup.exe。安装包内置简体中文安装向导，用户无需任何命令行操作即可完成安装，并自动生成开始菜单与桌面快捷方式，支持标准卸载流程，卸载时自动清理程序运行产生的数据目录。程序安装后首次启动时，启动器自动完成运行环境初始化：设置生产模式参数、解析可用端口（当默认端口被占用时自动回退至空闲端口）、启动内嵌后端服务并通过健康检查、最后加载主界面。无论对于未安装Python 的用户，还是已具备Python 环境的用户，安装后双击快捷方式即可立即进入仿真系统，实现真正的“开箱即用”，无需额外安装任何运行环境，安装程序如图4-11所示，操作流程如图4-12所示。该封装方案确保了系统能够在Windows 上无缝部署和运行，相较于MATLAB 等其他应用封装的软件极大提升了易用性和分发便利性

图4-12 软件安装流程与首次启动过程

4.6 电脑要求及配置

平台以 Windows 桌面程序的形式交付，最低配置要求为：处理器为 Intel 或 AMD x86-64 处理器；操作系统为 Windows 11 及以上（64 位）；内存至少 8 GB，推荐 16 GB 及以上；硬盘空间 7 GB 及以上；显示分辨率建议 1920×1080 及以上，以便完整显示五栏工作流与结果工作区。以源码方式运行时，需要 Python 3.11～3.13 环境并安装 requirements/requirements.txt 中的依赖；使用安装包时不需要预先安装 Python，安装程序已将解释器与全部依赖库一并封装。

5平台功能介绍

5.1 平台总体功能与工作流

平台按照“教学理解—正式仿真—参数研究—智能优化—结果解释”的闭环研究流程组织功能。首页按一级功能栏的顺序给出五个功能区入口，各模块围绕同一工程快照协同工作，使研究者不需要在页面之间反复切换即可完成从建模到结论的完整链路。

五个功能区之间按照研究流程形成联动关系。教学区帮助使用者理解光路结构和器件作用；仿真区负责建立工程、提交正式计算并查看光学结果；模型区负责生成数据、训练代理模型和进行快速预测；优化区根据目标筛选参数组合并把候选方案回写工程；解释区利用 SHAP 和物理链路说明模型为什么给出当前判断。整个过程中，平台保留任务状态和工程快照，并支持在需要时调用 AI 进行概念讲解、结果说明和操作建议。

5.2 功能模块设计及其对耦合研究的支撑

5.2.1 首页

打开平台后首先进入首页。首页中央以“光学研究工作流”为主题，按一级功能栏的顺序横向排列教学、仿真、模型、优化和解释五个功能区，每个功能区用若干快捷卡片说明该环节的用途并给出直达入口：教学栏为“教学入门”“器材库”“成像与耦合”“同步到仿真”，仿真栏为“搭建系统”“观察结果”“测量数据”“分析结果”，模型栏为“准备数据集”“训练模型”“模型预测”，优化栏为“优化变量”“参数扫描”“优化结果”，解释栏为“贡献排序”“物理链路”“当前系统验证”。五个功能区既是功能说明，也是快捷入口；点击卡片即可直接跳转到对应模块的相应页面，使用者不需要先熟悉复杂的菜单层级即可定位任务。

图5-1 首页“光学研究工作流”五大功能区总览

5.2.2 教学模块

教学模块提供一个可自由搭建的光学实验台。器材库窗口按光源、光学元件、接收与测量和台面分组列出可放置的器件，并给出工程常用规格，使用者可以直接把器件拖入桌面组成光路，也可以选中器件后查看或修改其位置、姿态和参数；接收与测量类器材包括光纤、CCD、功率计、波前传感器和示波器。画布支持二维与三维两种视图，两者共享同一场景模型，器件的位置和朝向在两种视图中同步更新。

桌面提供“成像与耦合”入口，点击后弹出结果窗口：上半部分显示接收面光斑图，并标出理想像心与实际质心；下半部分给出成像与耦合指标，包括 RMS 光斑半径、光斑质心 X/Y、像面位置、有效光线数，以及模式耦合效率、模式重叠效率、端面接收效率、总耦合效率和耦合损耗。窗口中的结果会标注来源档位（教学示意、近似计算或正式计算），便于区分直观演示与正式结论。

“方案”菜单内置单透镜、双透镜、三透镜与“四非球面 · 780 nm 高效耦合”几种标准方案，可直接载入观察；“画布”下拉用于切换二维与三维视图，“视角”菜单提供重置三维视角、俯视和二维适配画面；工具条右侧提供撤销、重做、删除和清空等操作。教学场景还可以通过“同步到仿真”写入当前工程，或用“从仿真更新”把工程参数取回教学台，使同一套器件位置、波长和光纤模场参数能够从教学演示延伸到正式仿真。

图5-2 教学模块中的器材拖拽、四透镜模型和即时耦合结果

5.2.3 仿真模块

仿真模块用于对当前工程或优化方案进行正式物理验证。左侧对象栏按光源、材料、光纤、探测器、环境和视场分组：光源可设置类型、主波长与辅助波长、总功率、束腰半径与光束质量 M²，椭圆光斑可分别设置 X/Y 方向参数；光纤可设置光纤类型、模式、模场直径或芯径与数值孔径，以及端面位置、横向偏移、轴向偏移和倾角；环境可设置环境温度、大气压与温度补偿；视场可设置入瞳半径与视场角。中间工作区的“镜头数据”页提供顺序光学表面表，可编辑各面的曲率半径、厚度、材料、有效口径和非球面参数，并支持插入、复制和删除表面。

使用者可以直接调用优化模块得到的参数，点击一级功能栏的“开始计算”提交任务。计算完成后，平台按光路图、光斑图、光纤耦合、波前与衍射四个结果页依次展示：光路图用于观察光线在各面之间的传播和会聚，并可切换到三维视图；光斑图用于查看尺寸、形状与能量分布；光纤耦合页给出端面匹配与模式重叠结果；波前与衍射页给出波前 RMS、斯特列尔比以及波前与 PSF 图。每个结果页都可以展开文字诊断、放大查看或导出图片。

仿真模块还支持复光场导入：可以从文件载入预先计算的外部复光场，作为光源初始场或接收模式直接进入模式重叠积分，从而把平台与外部光学软件、测量重构或理论构造的复场衔接起来。仿真设置中可启用光纤对准搜索，由平台在给定的偏移与倾角范围内寻找较优组合。仿真结果与工程快照绑定，使用者可以在不同结果文档之间切换，也可以返回参数页面修改方案后重新计算；正式仿真结果是模型、优化和 SHAP 分析的物理依据，当代理模型提出候选方案时，平台仍要求回到仿真模块进行独立复核。

图5-3 仿真模块的光路、光斑、耦合及波前分析结果

在波长：780 nm；光源腰斑尺寸：x方向束腰半径为0.893mm，y方向束腰半径1.05mm，x方向M2为3.05，y方向M2为1.33，改变第一个透镜的前表面曲率半径，结果如图5-4所示。

图5-4 仿真结果

5.2.4 模型模块

模型模块的数据来源包括平台内置数据集、外部导入数据集和由仿真数据自动生成的数据集，并可选择按照镜头采样或按照元件顺序采样，使每个训练样本都能够对应到物理仿真的输入和输出。生成数据时可设置研究对象（单透镜至四透镜）、变量方案、样本数、目标变量、采样方法（Latin Hypercube 或 Sobol 低差异采样）、验证集比例和随机种子。

点击“开始训练”后，平台联合训练随机森林与 XGBoost 物理残差模型，并在训练结果页输出残差图、实测值与预测值对照、残差分布和验证误差曲线，同时给出测试指标。四类视图分别用于观察单样本误差、预测与真实结果的一致性、误差是否存在系统性偏差以及训练过程是否收敛充分。当元件数量可变时，还可以选择结构序列数据集训练 BiLSTM 序列模型。训练完成的模型可在模型预测页直接使用，输入新的参数组合即可快速得到预测结果，并与同一组参数的正式仿真结果对照，为参数扫描和优化提供高速近似计算。

图5-5 模型模块的数据源选择与联合训练结果

5.2.5 优化模块

进入优化模块后，使用者先在左栏的参数列表中勾选需要优化的变量并设定取值范围，再选择优化方式、优化目标和最大评价次数，启动优化任务。优化方式可以选择“当前仿真”直接搜索，也可以选择“训练模型辅助”，用已训练的模型加速候选筛选，最终仍由正式仿真验证。优化过程中，界面实时显示目标指标的过程曲线，并通过候选对照表呈现不同参数组合的性能与状态。

优化完成后，优化结果页给出多个可比较的候选方案及其状态。使用者选择方案后点击“应用方案”，优化参数随即回写到当前工程，并由平台自动发起一次正式仿真验证，给出应用前后的耦合效率对比。除多变量优化外，平台还提供参数扫描功能，支持一维扫描、二维扫描和多参数采样，可选择的响应量包括耦合效率、RMS 光斑、斯特列尔比和边缘功率，采样尺度可选择线性、对数或自适应加密；固定其他条件观察单一参数的变化趋势，可以为判断局部最优、敏感区间和后续实验取值提供依据。

图5-6 优化模块的收敛曲线与候选方案列表

5.2.6 解释模块

为解释模型预测和优化结果背后的依据，平台提供解释模块。使用者在贡献排序页选择已经训练的模型并点击“计算解释”后，平台输出全局特征重要性排名、蜂群图、特征依赖网格图、单变量依赖趋势图、物理一致性图和瀑布图。全局视图用于判断哪些参数在整体样本中最重要，局部视图用于解释某一个候选方案的预测值由哪些参数共同形成。

对于贡献度较高的参数，平台在物理链路页进一步给出对应的物理解释，把统计结论与表面光焦度、焦面位置、波前曲率和模式匹配等光学量联系起来，并给出下一步验证建议。SHAP 结果反映的是模型在已有数据分布内的特征关联，不被单独当作因果证明；只有当模型解释与光学规律基本一致时，才把它作为参数筛选和实验设计的依据。

图5-7 解释模块的特征重要性图

为核对模型给出的参数依赖趋势，对关键参数做逐点正式扫描，结果如图5-8所示。

图5-8 耦合效率随参数变化

5.3 模块联动与 AI 助手

平台的功能区不是相互独立的页面，而是围绕同一工程快照形成连续链路。教学模块可以从器材布置开始建立直观光路，仿真模块将其转化为正式计算，模型模块把仿真结果组织为数据集，优化模块从模型和正式结果中筛选参数，解释模块再将结果还原为可理解的物理原因。任一环节产生的参数、结果和状态都可回溯到对应任务，便于重复计算和实验前检查。

平台右下角提供 AI 助手入口。AI 助手基于本地知识库为使用者提供平台规则说明、光学概念阐释和操作步骤引导，例如解释界面指标的含义、说明参数之间的相互关系、给出下一步操作建议。AI 助手的定位是辅助理解物理机制与完成平台操作，不替代正式仿真计算、实验测量或工程判断；涉及最终结论时，仍以工程快照、正式仿真结果、独立实验对比和结果版本记录为准。

6 平台可行性验证

6.1 实验一：CCD 拍摄单透镜光斑与 RMS 半径计算

为验证平台对光斑尺寸的预测能力，实验一采用 CCD 拍摄单透镜在不同位置下形成的光斑，并计算光斑 RMS 半径，将结果与平台及 Zemax 仿真进行比较。该实验主要验证从光源、透镜到接收面的光斑传播计算。

6.1.1 实验目的

用 CCD 拍摄不同焦距平凸透镜在不同位置下形成的光斑，计算 X、Y 方向 RMS 半径，与平台及 Zemax 仿真结果对比，验证平台对单透镜光斑尺寸的预测能力。

6.1.2 实验原理

设图像中第 i 个像素的坐标为 xᵢ，灰度值为 Iᵢ，总光强为。光斑质心为，X 方向 RMS 半径为，Y 方向同理。二维 RMS 半径由两个正交方向的结果合成。

6.1.3 实验器材与步骤

实验器材包括 780 nm 激光器、焦距分别为 100 、200、500mm 的平凸透镜、衰减片、CCD 相机、电脑和 ImageJ 软件。将反射镜与 CCD 之间的距离固定为 1400 mm，分别将透镜置于距光源不同距离处，调节衰减片使光强处于 CCD 合适的响应范围，采集并保存光斑图像，再使用 ImageJ 提取像素坐标和灰度值，按照上述公式计算 RMS 半径。

6.1.4 实验结果与仿真对比

单透镜实验得到的 RMS 半径数据见图 6-1、图6-2。随着透镜位置变化，实验光斑尺寸呈现与平台计算一致的变化趋势。

在相同光源、透镜和光路条件下，分别使用本平台和 Zemax 进行仿真。实验、平台和 Zemax 得到的光斑形态基本一致；定量比较中，平台与实验的峰值误差在 10% 以内，与 Zemax 的互验误差小于 1%。该结果说明平台的光斑传播计算具有较好的可信度。

图6-1 X方向的RMS半径对比图

图6-2 Y方向的RMS半径对比图

6.2 实验二：光纤纵向失配下的耦合效率

6.2.1 实验目的

测量光纤纵向失配条件下的耦合效率变化，并与平台计算结果比较，验证平台对轴向离焦和耦合效率变化趋势的预测能力。

6.2.2 实验原理

将两个耦合器的光轴保持重合，通过 Z 轴平移台改变两者之间的轴向距离，形成纵向失配。最大耦合效率定义为基准最大功率与光源输出功率的比值；某一失配位置的耦合效率定义为该位置功率与基准最大功率的比值。

6.2.3 实验器材与步骤

实验采用 ASE 宽带光源、可见红光光源、两个对称大光束 DCL 耦合器、精密多轴位移台、不同模场直径的单模光纤、功率计和探片。先用红光完成粗对准，再切换 ASE 光源精调至最大功率，记录基准功率；随后固定 X、Y、俯仰和偏摆方向，仅调节 Z 轴，从 0 mm 开始按 0.15 mm 间隔记录至 1.5 mm 的稳定功率，并更换不同模场直径光纤重复测量。

6.2.4 实验结果

不同模场直径光纤的耦合效率随纵向失配变化的曲线与平台结果进行比较，结果如图6-3和图6-4所示。实验结果与平台计算在变化趋势上基本一致，说明平台能够反映轴向离焦引起的模式匹配变化。

图6-3 光纤MFD=20μm时的实验与平台效率

图6-4 光纤MFD=28μm时的实验与平台效率

6.3 实验三：光斑分析仪测量光斑

6.3.1 实验目的

使用光斑分析仪替代 CCD，测量光斑形态和尺寸，并与 CCD 实验及平台仿真结果进行交叉比较。

6.3.2 实验过程与结果

实验光路与实验一保持一致，仅将 CCD 替换为光斑分析仪。

具体的实验数据如图表6-1所示。

光斑分析仪直接输出光束宽度、峰值位置和强度中心等参数，避免 CCD 像素饱和及衰减片引入的部分误差。光斑形态如图6-5、图6-6、图6-7所示，实验、Zemax和平台光束宽度结果如图6-8所示。测量结果显示，光斑形态和尺寸变化与实验结果基本一致，并与平台仿真趋势吻合。

图6-5光斑分析仪光斑结果图

图6-6 Zemax模拟光斑

图6-7 平台模拟光斑

图6-8 不同透镜组下光斑尺寸对比图

6.4 实验误差分析

平台与实验之间的差异主要来自机械对准误差、图像处理误差和环境影响。机械对准误差包括位移台精度、透镜安装倾斜和光纤端面位置偏差；图像处理误差包括 CCD 背景噪声、灰度非线性、像素饱和以及质心计算截断；环境影响包括激光功率波动、温度漂移和空气扰动。上述因素会使实验结果与理想仿真存在差异，因此实验结果主要用于验证平台计算趋势和数量级的合理性。

综合三组实验，平台能够较好地复现单透镜光斑尺寸变化和光纤轴向失配下的耦合效率变化趋势；与 Zemax 的互验结果进一步说明平台物理计算链路具有可比性。需要强调的是，曲率半径和厚度的参数规律仍主要由 ABCD/q 理论、正式仿真、参数扫描和机器学习分析获得，实验部分承担的是对基础光学仿真和耦合效率计算链路的独立验证。

6.5 仿真对比

6.5.1 平台仿真结果

波长：780 nm束腰半径：X = 706.9 μm，Y = 883.8 μm,束腰位置：X = −966.8 mm，Y = −542.4 mm,光束质量：M²ₓ = 1.055，M²ᵧ = 1.562,发散半角对应 NA：X = 0.0003705，Y = 0.0004388

光纤采用 PM780-HP 类工程参数：模场直径约 5.3 μm、NA = 0.12、芯径约 4.5 μm。厂家资料给出的 PM780-HP NA 为 0.12，模场直径约为 5.3 μm

改变四透镜的每个面前表面曲率半径和透镜厚度，分别使用Zemax与平台进行仿真，所得结果如图6-9所示。

图6-9 平台Zemax对比图

7总结及展望

7.1 仿真平台的优势

本平台建立了从几何光路到波动复场、从模式重叠到系统效率的统一计算链。Gaussian/ABCD 模型提供快速解析估计，顺序光线追迹描述真实通光路径和光程，公共出射面复场重建实现几何光学与波动光学的衔接，角谱或 Fresnel 传播进一步获得光纤端面的入射场。

平台将固定结构和可变结构区分建模，并把机器学习放在物理仿真之后。随机森林/XGBoost 适合连续参数代理，BiLSTM 适合光学元件序列表示；贝叶斯优化、差分进化和 Powell 分别承担全局探索与局部精调，硬约束保证候选方案具有工程可行性。

平台还将 SHAP 解释与光学公式、单变量扫描和正式复算结合起来，使参数重要性能够回到尺寸失配、位置偏移、角度倾斜、轴向离焦和曲率失配等物理因素。研究者不仅可以得到“效率是多少”，还可以进一步判断“主要受什么影响、应从哪里调整”。

7.2 展望

未来将进一步完善“可视化建模—正式仿真—数据生成—代理模型—解释优化—独立复核”的研究工作台，使平台能够支持更多光源、透镜面型和光纤类型。教学方面，将围绕光路搭建、模场失配、参数敏感性和虚拟装调建设可重复的案例库；工程方面，将加强约束优化、容差分析和稳健性评价，使输出结果从单一最优值扩展为满足制造和装调要求的可行方案集合。

后续可从三个方面改进：增加容差传播和鲁棒优化，研究制造误差与装调误差的联合影响；扩充多波长、柱面镜、复杂光纤模式和材料数据库；积累规范化实验数据，用于独立比较和边界条件验证，而不将实验数据简单回代为模型校准结论。

在研究可信度方面，平台将继续区分解析模型、正式物理仿真、代理模型预测和实验对比四类证据，分别记录其适用条件和不确定性。通过统一的任务追溯和版本管理，逐步形成可复现、可解释、可扩展的激光耦合仿真与智能优化平台。

8团队成员贡献

团队分工围绕理论建模、软件架构、机器学习、界面交互和材料汇报展开。各成员既承担相对独立的模块，也通过统一的工程参数、任务接口和结果复核机制协同完成项目。具体分工见表 8-1。

表8-1成员分工

| 成员名 | 成员分工 |
| --- | --- |
| 队长 | 负责项目统筹、理论研究、实验设计与数据采集，实验仪器建模，以及平台、Zemax和实验结果的综合分析、验证与研究报告内容。 |
| 队员一 | 负责系统架构、前后端工作流、模块接口、数据管理、任务追溯、软件测试及封装部署。 |
| 队员二 | 负责数据集构建、机器学习、智能优化、SHAP解释、不确定度分析及智能模型验证。 |
| 队员三 | 负责前端UI与交互设计、前端代码、结果可视化、界面测试及用户体验优化。 |
| 队员四 | 负责PPT与图文材料制作、视频录制剪辑、技术文档排版、教学演示及项目答辩汇报。 |

9参考文献

[1] 张丹丹, 黄芷婷, 李君. 半导体激光器与光纤耦合效率仿真分析[J]. 应用光学, 2026, 47(4): 952–960. DOI: 10.5768/JAO202647.0408002.

[2] 王艺轩, 郭斌, 刁晓飞, 胡晓峰, 罗哉. 高斯光束单模光纤耦合效率影响因素的定量分析[J].计量学报, 2025, 46(9): 1364–1370.

[3] 陈炫辉, 张士元, 谢向生. 基于角谱的相干光成像中的透镜相位约束[J]. 物理实验, 2026, 46(2): 9–15.

[4] 杨晨. 标量衍射的优化数值计算方法研究[D]. 北京: 中国科学院大学（中国科学院长春光学精密机械与物理研究所）, 2025.

[5] 陈海涛, 杨华军, 李拓辉, 等. 光纤偏移对空间光-单模光纤耦合效率的影响[J]. 激光与红外, 2011, 41(1): 75–78.

[6] 魏晨露. 基于矩阵乘积角谱衍射算法的激光光强空间分布测量方法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2021.

[7] 李立洁. 聚焦系统对单模光纤空间光耦合影响分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.

[8] KLINE M, KAY I W. Electromagnetic Theory and Geometrical Optics[M]. New York: Interscience Publishers, 1965.

[9] GOODMAN J W. Introduction to Fourier Optics[M]. 4th ed. New York: W. H. Freeman, 2017.

[10] LUNEBURG R K. Mathematical Theory of Optics[M]. Berkeley: University of California Press, 1964.

[11] ADRIAANSE J P, VAN DER STEEN H W G, BARTH J E. Practical Optimization of Electrostatic Lenses[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B, 1989, 7(4): 651–666.

[12] SPENCER G H, MURTY M V R K. General Ray-Tracing Procedure[J]. Journal of the Optical Society of America, 1962, 52(6): 672–678.

[13] SNYDER A W, LOVE J D. Optical Waveguide Theory[M]. London: Chapman and Hall, 1983.

[14] POLYANSKIY M N. Refractiveindex.info Database of Optical Constants[J]. Scientific Data, 2024, 11: 94.

[15] VOELZ D G. Computational Fourier Optics: A MATLAB Tutorial[M]. Bellingham, WA: SPIE Press, 2011.

附录

附录A材料数据来源

材料数据来源于开源软件opticskit 的data 部分，仅引用其中的json 文件，未引用源码。

材料光学常数来源于refractiveindex.info 数据库，遵循CC0 1.0 通用公共领域授权协议。

部分补充光学玻璃条目在JSON 文件内保留了肖特（Schott）产品目录元信息。

在代码中也作了说明。

图 A-1 材料数据来源说明

附录B AI使用声明

光学仿真：AI根据成员提供的参数和公式辅助生成代码，测试数值是否收敛，占比约42%

机器学习：AI协助成员搜索算法并进行修改，占比约50%

前端代码：AI根据成员指定布局框架生成代码，并辅助成员写通信代码，占比约32%

后端代码：AI根据成员指定链路辅助生成代码、写通信代码、修复bug，占比约60%

以下核心工作完全由团队独立完成，AI未参与：

总体技术路线、软件架构设计、光学物理模型与假设；所有系统参数（光源、光纤、透镜组合）、约束条件、评价指标；训练数据生成方式、特征选择、优化目标与验证方案；仿真结果的复核、候选方案的最终确定、研究结论和创新点总结。